# Załącznik nr 1 do umowy

# Standard domu jednorodzinnego na osiedlu ,,Dębowe Wzgórze” – etap IA

### Projekt

Domy będą realizowane na projektowanym osiedlu „Dębowe Wzgórze”. Cały projekt obejmuje obszar od wschodniej strony ulicy Rataja, na którym będzie realizowane samodzielne osiedle mieszkaniowe. Oznacza to, że w skład projektu wchodzą nie tylko domy firmy Heutink Poland, ale również przestrzeń publiczna i jej zagospodarowanie.

Etap 1A obejmuje dwadzieścia domów wraz z gruntem, w dwóch wariantach zabudowy architektonicznej, każdy z garażem.

### Projekt domów

Wygodne i praktyczne domy zostały zaprojektowane specjalnie do tego projektu. Charakteryzują się wysokim standardem wykończenia dzięki realizacji budowy z dołożeniem najwyższej staranności. Dostosowując się do nowo obowiązujących wymogów w zakresie systemów izolacji, zapewniamy niskie koszty zużycia energii.

###### Parkowanie

- Każdy dom posiada własny garaż oraz miejsce parkingowe na własnym terenie. Ponadto, w projekcie przewidziano miejsca parkingowe przy uliczkach wewnętrznych, przeznaczone na przykład dla osób odwiedzających.

Przyłącza indywidualne

- Wszystkie domy są indywidualnie podłączone do mediów, tak by każdy miał oddzielny licznik gazu, wody oraz prądu. W domach przewidziano możliwość podłączenia anteny telewizyjnej i linii telefonicznej.

Ubezpieczenia

W trakcie budowy domy są w pełni ubezpieczone na wypadek pożaru i szkód pogodowych poprzez tzw. „Ubezpieczenie prac budowlanych i montażowych od ryzyka". Od dnia odbioru powinni się Państwo ubezpieczyć we własnym zakresie.

Modyfikacje

Oferta została przygotowana szczegółowo i starannie na podstawie projektów i danych dostarczonych przez architektów oraz doradców tego projektu. Pomimo tego, z oczywistych względów, zmuszeni jesteśmy jednak zastrzec prawo modyfikacji wynikające ze ewentualnej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Opis techniczny

Wyznaczanie wysokości i tyczenie budynku

Za poziom 0,00 przyjmuje się górną powierzchnię wykończonej posadzki parteru. Od tego poziomu wyznaczane są wszystkie pomiary wysokości.  Tyczenie budynku na rysunku dotyczy wielkości „przybliżonych”.

Prace ziemne

Do tej kategorii zaliczają się wszelkie wykopy konieczne do położenia fundamentów, kanalizacji, okablowania, przewodów oraz nawierzchni. W momencie ukończenia poziom gruntu znajduje się ok. 10cm poniżej poziomu domu.

Kanalizacja

Kanalizacja wewnątrz i na zewnątrz jest wykonana z rur z tworzywa sztucznego i położona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przewody są wyposażone w konieczne czyszczaki, syfony i odpowietrzniki. W miejscu łazienki i toalety przewody jest zabezpieczone powyżej powierzchni posadzki.

Nawierzchnia na zewnątrz i elementy terenu

Nawierzchnia na zewnątrz składa się z wjazdu do garażu, chodnika od granicy działki oraz połączenia między wjazdem a chodnikiem. Działka jest wydzielona przy pomocy  ogrodzenia. Nabywca odpowiada samodzielnie za dalsze urządzenie ogrodu.

Fundamenty

Fundament jest wykonany jako fundament pasmowy na stabilnym podłożu ze zbrojonego betonu. Wszystko zgodnie z obliczeniami i projektem konstrukcyjnym. Ciężar i rodzaj fundamentu zależą między innymi od miejscowego naprężenia poziomego w gruncie. Przestrzeń znajdująca się pod posadzką parteru jest wentylowana przy pomocy prefabrykowanych kratek wentylacyjnych z tworzywa.

Ściana graniczna

Ściany zewnętrzne domu i garażu wykonane są w technologii ściany trójwarstwowej o współczynniku U≥ 0,3 m2K/W.

Ściany działowe pomiędzy domami są wykonane ze ściany szczelinowej bez zakotwiczenia (120-60-120 mm). Ściany działowe w domu pomiędzy pomieszczeniami są wykonane z elementów gipsowych o grubości 80 mm.

Elewacje

Elewacje są murowane z cegieł w kolorze ceglastym, ręcznie formowanych, fugi w kolorze szarym. W niektórych miejscach elewacja jest wykończona tynkiem, tak jak to widnieje na rysunku elewacyjnym.

Posadzki

Posadzka parteru to izolowana posadzka betonowa (U≥ 0,3m2K/W). Posadzki piętra to wylewki.

Dachy

Spadzisty dach domu tworzą płatwie ze struganego drewna, na które montuje się izolowane płyty dachowe typu ISOBOUW (U≥ 0,3m2K/W). Spadzisty dach jest wykończony wysoko  gatunkową dachówką ceramiczną w kolorze czarnym. W każdym dachu spadzistym umieszczono po obu stronach okno dachowe. Deski pod rynny są wykonane z płyty Cetrix w kolorze białym.

Płaski dach garażu tworzą belki poziome ze struganego drewna wraz z izolacją cieplną. Dachy płaskie wykańczone są pokryciem bitumicznym.

Stolarka zewnętrzna

Stolarka zewnętrzna, okna i drzwi tarasowe z PCV w kolorystyce: kolor drewna od strony zewnętrznej, biel od wewnątrz. Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone wykończono również w kolorze drewna. Bramy garażowe wykonano jako izolowane bramy segementowe również w kolorze drewna.

Stolarka wewnętrzna i drzwi wewnętrzne

Umowa nie obejmuje wykonania.

Schody i ogrodzenie

Schody z parteru na piętro są półotwarte, stopnie wykonano z drewna, a pod schodami znajduje się wnęka na szafę. Schody z piętra na poddasze są otwarte i wykonane z drewna. Barierki, stopnie i słup środkowy schodów są pokryte lakierem bezbarwnym.

Nad schodami po jednej stronie zamocowano na ścianie drewnianą poręcz. Od strony, gdzie schody są otwarte i przy otworach w stopniach umieszczono barierki. Barierki składają się z drewnianych tralek i drewnianej poręczy górnej.

Wykończenie posadzek

Posadzki pomieszczeń stanowi wylewka cementowa o grubości ok. 40 mm.

Wykończenie ścian

Wszystkie ściany wewnętrzne domu wykończone tynkiem gipsowym i jednokrotnie pomalowane na biało.

Wykończenie sufitów

Sufity betonowe domu szpachlowane i jednokrotnie pomalowane na biało.

Płytki i sanitariat

Umowa nie obejmuje ułożenia płytek podłogowych i ściennychm (zarówno kosztów materiałowych, jak i kosztów ułożenia). Pod oknami zewnętrznymi parapety okienne w kolorze brązowym. Parapety wewnętrzne pcv.

Szyby

Aplikacje szklane okien i drzwi są wykonane ze szkła o współczyniku U min 1,1 W/(m2K).

Instalacje

Gaz i woda

Instalacje są wykonane według obowiązujących norm. Instalacja gazowa wewnętrzna wykonana z rur miedzianych.

Instalacja wodna wykonana z rur alupex w systemie TC.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna podtynkowa. Gniazdka i wyłączniki zakończenia pod lampy na ścianach i suficie wskazano na projekcie. Przy drzwiach frontowych, drzwiach tylnych i garażowych zamontowano zewnętrzne lampy ścienne.

Telewizja i telefon

Instalacja przygotowana do podłączenia.

Instalacja CO/urządzenie grzejące wodę

Wysokowydajny gazowy kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania zapewnia w domu również ciepłą wodę. Ogrzewanie podłogowe/ grzejniki (wybór w cenie domu). Temperatura jest regulowana poprzez termostat pokojowy znajdujący się w salonie.

Zaprojektowane temperatury wewnątrz kształtują się następująco (zgodnie z przepisami):

salon, kuchnia, korytarz, sypialnie i toaleta: 20 °C;

łazienka: 24 °C;

Wentylacja

Wentylacja salonu, kuchni, sypialni, strychu, korytarza, toalety, łazienki oraz pom. technicznego odbywa się za pomocą wentylacji mechanicznej z jednostką ssącą umieszczoną na strychu.

Do wentylacji budowlanej zainstalowano w spoinach elewacji z cegieł kratki wentylacyjne

Wykończenie pomieszczeń

Parter

Korytarz

Posadzka- wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało.

Jedno gniazdko 220V, jeden punkt świetlny z włącznikiem oraz rozdzielnia elektryczna. Jedno gniazdo telefoniczne.

WC

Posadzka- wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało.

Podejscie wody ciepłej i zimnej do umywalki oraz zimnej do WC, wraz z odpływami. Jeden punkt świetlny z włącznikiem i jedno gniazdo 220V.

Pomieszczenie techniczne

Posadzka- wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało.

Kocioł dwufunkcyjny gazowy wraz z podłączeniami. Jeden punkt świetlny z włącznikiem, dwa gniazdka 220V.

Salon

Posadzka- wylewka cementowa, ściany-  tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało. Dwa punkty świetlne z włącznikami, 6 gniazd 220V, jedno RTV, jedno telefoniczne.

Kuchnia

Posadzka- wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane jednokrotnie malowane na biało. Jedno podejscie do zlewozmywaka; wody zimnej i cieplej z odpływem. Jeden punkt swietlny na suficie, pięć gniazd 220V jedno gniazdo 380V, podejscie gazu do kuchenki.

Schowek

Posadzka-wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało. Jeden punkt świetlny z włącznikiem.

Garaż

Posadzka- wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało. Jeden punkt świetlny z włącznikiem, dwa gniazdka 220V.

Pierwsze piętro

Korytarz

Posadzka- wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało. Jeden punkt świetlny z włącznikiem i jedno gniazdo 220V.

Sypialnie 1, 2 i 3

Posadzka- wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało. Jeden punkt świetlny z włącznikiem, 2 gniazda 220V, jedno RTV, dodatkowo w sypialni 1; jedno telefoniczne.

Łazienka

Posadzka- wylewka cementowa, ściany- tynki gipsowe, sufity szpachlowane, pomalowane jednokrotnie na biało.

Podejscie wody ciepłej i zimnej do umywalki, wanny lub natrysku oraz zimnej do WC i pralki wraz z odpływami. Dwa punkty świetlne z włącznikami, dwa gniazda 220V.

Drugie piętro

Posadzka- wylewka cementowa, ściany-  tynki gipsowe, pomalowane jednokrotnie na biało. Dwa punkty świetlne z włącznikami i dwa gniazda 220V.